Reporting Mechanism proposed by

the Environment DG of the European Commission

October 2008

Word Template proposed for reporting

a summary of Noise Action Plan

(not more than 10 pages length per plan)

Explanatory note:

A Noise Action Plan relates only to those based upon the results of noise mapping conducted in accordance with Directive 2002/49/EC.

Please fill in one separate template per each noise action plan.

Name of DF7 (use naming convention presented in the Handbook):

ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE LOS MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO DE LAS CARRETERAS DE LA RED REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN

Full name of the Noise Action Plan report (use naming convention presented in the Handbook):

ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE LOS MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO (PAR) DE LAS CARRETERAS DE LA RED REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN

Reporting entity unique code (use naming convention presented in the Handbook): a

Choose the reporting issue: Agglomeration Please specify the UniqueAgglomerationID: Roads In the case of reporting a noise action plan for the entire reporting entity, please tick here: In the case of reporting a noise control programme for a single road , please specify the UniqueRoadID: Railways In the case of reporting a noise action plan for the entire reporting entity, please tick here: In the case of reporting a noise control programme for a single railway, please specify the UniqueRailID: Airport Please especify the ICAO code:

| Cost (in €) | 2.241.500 € |
| --- | --- |
| Adoption date (dd/mm/yyyy) | 24/09/2018 |
| Expected completion date (dd/mm/yyyy) | En proceso |
| Number of people expected to experience noise reduction | 221 |

Limit values in place (preferably converted where relevant in Lden, Lday, Levening, Lnight as defined by Annex I of the Directive 2002/49/EC):

Anexo II del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, que ha sido modificado por el Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio.

Tabla A. Objetivos de calidad acústica para ruido apliables a áreas urbanizadas existentes :

Ld	Le	Ln

e	uso sanitario, docente y cultural	                                    60	60	50

a	uso residencial	                                                                        65	65	55

d	uso terciario distinto del contemplado en c)	                        70	70	65

c	uso recreativo y de espectáculos	                                    73	73	63

b	uso industrial	                                                                        75	75	65

f	infraestructuras de transporte (1)	                                              (2)

(1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica de entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a), del artículo 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre.

(2) En el límite perimetral de estos sectores del territorio no se superarán los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al resto de áreas acústicas colindantes con ellos.

Summary of the results of noise mapping (problems, situations that need to be improved):

En la siguiente tabla, se muestra la población total expuesta en centenas (suma de toda la población expuesta en cada una de las unidades de mapa del estudio) según de los indicadores acústicos Lden, Ldía, Ltarde y Lnoche.en intervalos de 5 dB(A). Estos resultados provienen del estudio ya aprobado:“Mapas Estratégicos de Ruido de las Carreteras de la Red Regional de Castilla y León con Tráfico Superior a 3 Millones de Vehículos al Año”.

Indicador                        55-60         60-65         65-70        70-75         >75         TOTAL

Lden                 -               33               22              16              11              1               83

Ld                     -               25               20              15               6               0               66

Le                     -               26               19              14               7               0               66

Indicador      50-55         55-60         60-65         65-70          >70                          TOTAL

Ln                   22               15               11               3                0               -                51

Summary of the results of public consultations organized in relation to this noise action plan:

A partir del 10 de julio de 2018, se pone a disposición de los ciudadanos el contenido de los Planes de Acción de los Mapas Estratégicos del Ruido de las carreteras de la Red Regional de Castilla y León a través de la página web de la Junta de Castilla y León:

Dicha información pública se anuncia a través del BOCYL, número 140, el día 20 de julio de 2018 con código CV: BOCYL-D-20072018-20.:

Como resultado a dicha información pública no hay alegaciones presentadas en tiempo y forma a los PAR

Summary of noise management actions, including measures to preserve quiet areas (and related budget and targets) envisaged:

En este apartado del Plan de Acción se realiza una valoración económica estimada de las soluciones propuestas para cada zona más expuesta y una valoración global según el grado de prioridad.

A continuación se detallan las zonas más expuestas evaluadas, en las cuales se propone medida correctora una pantalla acústica definida por la longitud y altura. Para cada una de ellas se da una valoración económica y el grado de prioridad.

Agrupando según el grado de prioridad se concluye que la actuación propuesta con Prioridad Alta tiene un coste estimado de 365.000€ (de los cuales ya está en proceso de adjudicación la instalación de la pantalla de la ZE 16), con Prioridad Media un coste estimado de 547.500€ y con Prioridad Baja un coste estimado de 1.329.000€. Es importante reseñar que el coste estimado es aproximado y está sujeto a ser ajustado en los proyectos de ejecución para la construcción de las medidas correctoras.

Adicionalmente, se incluye la Población expuesta por encima de 55 dB(A) según el

indicador Lnoche.

Vía	            ID	Tipo	         Long(m)	HA(m)	Coste (€)	Personas	Prioridad

CL-510	ZE16	Pantalla	350	3,5	245.000	66	            Alta

VA-113	ZE28	Pantalla	200	3	120.000	Colegio	Alta

A-601	            ZE24	Pantalla	150	2,5	75.000	            21	            Media

A-601         	ZE25	Pantalla	450	2,5	225.000	20	            Media

A-601     	ZE26	Pantalla	450	1,5	135.000	18	            Media

A-610	            ZE12	Pantalla	225	2,5	112.500	7	            Media

SA-300	ZE21	Pantalla	1530	2	612.000	48	            Baja

CL-510	ZE17	Pantalla	350	2	140.000	15	            Baja

A-601	            ZE23	Pantalla	600	2,5	300.000	14	            Baja

P-405	            ZE14	Pantalla	230	2,5	115.000	6	            Baja

A-601	            ZE27	Pantalla	270	3	162.000	6	            Baja

Summary of provisions envisaged for evaluating the implementation and results of the noise action plan:

Una vez implantadas las medidas correctoras, se realizarán mediciones acústicas in situ para corroborar la eficacia de las mismas.

Web links to the full noise action plan:

https://carreterasytransportes.jcyl.es/web/jcyl/CarreterasTransportes/es/Plantilla100Detalle/1284349702065/_/1284814318119/Comunicacion

http://sicaweb.cedex.es/

An overview presentation of the reporting mechanism and a handbook on data specifications can be found at: http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library